Системные платы — таблица форм-факторов

| Обозначение | Размер, мм | Плюсы | Минусы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATX | 305×244 | Много слотов расширения, хорошая совместимость, удобное охлаждение | Большой корпус, дороже мини-форматов | Самый распространённый для ПК |
| microATX | 244×244 | Дешевле ATX, компактнее, подходит большинству корпусов | Меньше слотов/портов, хуже разгон/охлаждение в тесных корпусах | Очень популярный «середняк» |
| FlexATX | 229×191 | Ещё компактнее microATX, дешевле | Ещё меньше расширения и питания/фаз VRM | Встречается реже |
| Mini-ATX | 284×208 | Компактнее ATX при близкой функциональности | Редкий стандарт, сложнее найти корпус/плату | Реже в продаже |
| Mini-ITX | 170×170 | Очень компактный ПК, низкое энергопотребление, удобно для SFF | Обычно 1 слот PCIe, меньше портов, горячее/сложнее охлаждать, дороже | Для маленьких корпусов |
| Nano-ITX | 120×120 | Максимальная компактность, встраиваемые решения | Минимум расширения, слабее питание | Встраиваемые/промышленные ПК |
| Pico-ITX | 100×72 | Суперкомпактный, для спец-устройств | Почти нет расширения, специфичные корпуса/питание | Встраиваемые решения |
| BTX | 325×267 | Лучше продуман воздушный поток/охлаждение (по задумке), удобная компоновка | Практически не прижился, мало корпусов/плат | Заменить ATX не смог |
| microBTX | 264×267 | Компактнее BTX, те же идеи по охлаждению | Редкость, слабая совместимость | Почти не используется |
| picoBTX | 203×267 | Ещё компактнее | Очень редкий, мало расширения | Почти не используется |
| NLX | до 345×229 (часто 254×229) | Удобно обслуживать (через riser/модульность), хорошо для офисных ПК | Мало распространён, ограниченное расширение | OEM/офисные системы 90-х/00-х |
| LPX | ~330×229 | Низкий профиль (тонкие корпуса), удобно для OEM | Плохая вентиляция, нестандартные разъёмы, устарел | Устаревший, часто с riser-картой |
| AT (полноразм.) | ~351×305 | Исторически простой стандарт | Нет поддержки современных интерфейсов/питания, не для современных корпусов | Устаревший (до ATX) |
| Baby-AT | ~330×216 | Меньше полноразмерного AT | Устаревший, плохая совместимость | Устаревший |
| WTX | 356×425 | Под мощные рабочие станции/серверы, много слотов, хорошее питание | Очень большой, дорогой, редкий | Для high-end рабочих станций (редко) |
| CEB | 305×267 | Серверный класс: надёжность, питание, много линий/слотов | Требует подходящий корпус, дороже | Форм-фактор SSI (серверы/WS) |